기술 보고서: 완전 자율 쇼핑 파트너

비전 인식, 자율 주행, 로봇 팔의 유기적 결합 파이프라인

| 팀명: | 완수상병 |
| --- | --- |
| 참여 연구원: | 김완식(PM), 이수혁, 이상휘, 박병기 |
| 작성일: | 2026년 6월 12일 |

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

1.1 배경 및 문제 정의 (Problem Statement)

현재 마트, 물류센터, 병원 등 현업의 이송 및 보조 시스템은 '단순 사용자 추종' 또는 '지정된 정적 위치에서의 파지 및 분류' 형태로 기능이 완전히 파편화되어 있습니다. 이로 인해 거동이 불편한 노약자의 쇼핑을 실시간으로 보조하거나, 동적으로 변화하는 환경 내에서 높은 선반에 위치한 다양한 물품을 적재·수납하는 복합적인 복합 태스크(Multi-task)를 단일 시스템이 연속적으로 수행하지 못하는 심각한 프로세스 병목 현상이 존재합니다. 본 프로젝트는 비전 인식(Sense), 자율 주행(Mobility), 로봇 팔(Manipulation)을 유기적으로 결합하여 이러한 단절을 해결하고자 합니다.

1.2 핵심 타깃 및 도입의 기대 효과

핵심 타깃: 대형 마트 및 상업용 물류 센터 내에서 자율적인 물품 운반, 타겟팅 파지 및 적재 보조를 필요로 하는 이용자 및 현업 관리자.

정량적 기대 효과: 인지-주행-조작 제어 전반에 걸친 예외 상황 처리 루틴화를 통해 시스템 다운타임(Downtime)을 최소화하고, 물품 적재 및 바구니 수납 작업 성공률을 95% 이상으로 끌어올립니다.

정성적 기대 효과: 끊김 없는 비대면·무인 보조 프로세스 경험을 제공함으로써, 서비스 로봇 인프라의 실무 적용 가능성을 입증하고 사용자 편의성을 극대화합니다.

2. 요구사항 명세서 (Requirements Specification)

모호한 표현을 배제하고, 테스트 및 검증이 가능한 정량적 수치(속도, 성공률, 허용 오차 등)를 기준으로 작성되었습니다.

2.1 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

| 요구사항 ID | 카테고리 | 요구사항 명세 (Description) | 타깃 지표 (Metric/KPI) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 인지 (AI) | RGB-D 카메라를 통해 사용자를 인식 및 추적하고, 레이저 타겟팅의 픽셀 체류 시간을 검증해야 한다. | YOLOv8/DeepSORT 객체 인식률 90% 이상, 15 FPS 이상 및 동일 픽셀 1.5초 이상 체류 시 3D 좌표 추출. | High |
| FR-02 | 주행 (Nav) | RealSense Depth 데이터와 연동하여 실시간으로 목표물과의 거리를 계산하고 정밀 제어해야 한다. | PID 주행 제어를 통한 실시간 안전거리 유지 및 목표물 접근 시 정밀 주행(측위 도달 오차 반경 ±5cm 이내). | High |
| FR-03 | 회피 (Control) | 주행 및 파지 경로 상에 돌발적인 예외 상황이나 동적 장애물 출현 시 정지 또는 우회해야 한다. | 장애물 50cm 앞 급정지 수행. 시야 상실 시 제자리 회전 탐색, 파지 실패 시 Phase 1 복귀 및 궤적 재설계. | High |
| FR-04 | 조작 (Arm) | 목표물 공간 좌표 획득 후 로봇 팔 궤적을 생성하여 물품 파지 및 바구니 수납을 완료해야 한다. | MoveIt2 역기구학(IK) 계산을 통한 싱귤러리티 회피 궤적 계획, 파지 및 수납 성공률 95% 이상. | Medium |

2.2 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| 요구사항 ID | 카테고리 | 요구사항 명세 (Description) | 제약 사항 (Constraints) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 환경 (OS) | ROS 2 환경 내에서 인지, 주행, 조작 파이프라인의 실시간 연동 및 컴포넌트 통합이 보장되어야 한다. | 호환 런타임: Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy. MoveIt2 및 TF Tree 연산 주기 동기화 필수. | High |
| NFR-02 | 성능 (HW) | 메인 마스터 노드 컴퓨터에서의 고부하 연산 지연을 최소화하여 하드웨어 제어 지연을 방지해야 한다. | Jetson Orin Nano 기반 추론 주기 유지. 시리얼 인터페이스 통신 주기 50Hz 이상 보장. | High |
| NFR-03 | 안전 (Safety) | 프로세스 단계 변환 및 하드웨어 구동 시 오작동으로 인한 사고를 방지해야 한다. | 제어 노드 간 State Machine 연동 필수. 로봇 팔 구동 시 모바일 베이스는 강제 Fixed State 상태를 유지. | High |

3. 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도 (System Architecture)

3.1 하드웨어 스택 (Hardware Stack)

메인 컴퓨팅 파워 (Master Node): Jetson Orin Nano
역할: AI 비전 추론(YOLO/DeepSORT), 실시간 Depth 연산, TF Tree 좌표계 변환 처리, MoveIt2 기반 역기구학 궤적 생성 및 시스템 상태 머신 관리.

임베디드 제어기 및 구동부 (Actuator):
하체 (Mobility): myAGV 2023 (메카넘 휠 기반 전후/좌우 평행 이동 및 제자리 회전 제어)
상체 (Manipulation): myCobot 280 Pi (6축 다관절 궤적 추종 및 엔드이펙터 그리퍼 제어)

센서 페이로드 (Sensor Payload): RealSense D435 RGB-D 카메라
역할: 실시간 RGB 영상 및 고정밀 3차원 공간 Depth 데이터 수집

3.2 소프트웨어 & 통신 토픽 명세 (Topic & Node Specification)

| 퍼블리셔 노드 (Publisher) | 토픽명 (Topic Name) | 메시지 타입 (Message Type) | 서브스크라이버 노드 (Subscriber) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| camera_node | /camera/color/image_raw | sensor_msgs/Image | vision_processor_node | RealSense D435 수집 실시간 2D RGB 이미지 프레임 전송 |
| camera_node | /camera/depth/image_raw | sensor_msgs/Image | target_estimator_node | 픽셀 중심점 연산 및 상대 공간 좌표 추출용 Depth 데이터 |
| vision_processor_node | /detected_human | geometry_msgs/PoseStamped | agv_follower_controller | YOLO/DeepSORT로 추적된 사용자의 실시간 상대 위치 좌표 |
| target_estimator_node | /coords_goal | geometry_msgs/Point | manipulation_controller | 카메라 좌표계에서 TF 변환을 거친 로봇 팔 베이스 기준 목표 좌표 |
| agv_follower_controller | /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | myagv_base_node | PID 제어를 통해 안전거리를 유지하기 위한 섀시 제어 속도 명령 |
| manipulation_controller | /joint_trajectory | trajectory_msgs/JointTrajectory | mycobot_driver_node | MoveIt2로 생성된 특이점 회피 반영 6축 관절 각도 명령 |

3.3 좌표계 (TF Tree) 설계도

실시간 센서 데이터 기반 구동부 매핑을 위해 글로벌 맵(map)과 오도메트리(odom) 기준 간의 관계를 다음과 같이 계층적으로 정의합니다. 로봇 팔의 제어 목표 좌표(coords_goal)는 로봇 팔의 고정 베이스 링크인 link1을 기준으로 변환되어 연산 단절을 방지합니다.

map (글로벌 고정 좌표계)
 └── odom (로컬 주행 오도메트리 기준점)
      └── base_footprint
           └── base_link (myAGV 차시 중심점)
                ├── camera_link (RealSense D435 광학 중심점)
                └── link1 (myCobot 280 Pi 로봇 팔 베이스 고정점)
                     └── link2 ── link3 ── link4 ── link5 ── link6
                          └── end_effector (그리퍼 툴 좌표계)

4. 시뮬레이션 및 테스트 계획 (Sim-to-Real Strategy)

하드웨어의 물리적 파손 및 예외 상황으로 인한 오작동을 방지하기 위해, 가상 환경 내 선행 검증 프로세스를 아래와 같이 정립합니다.

4.1 조작(Manipulation) 궤적 검증: 실물 로봇 가동 전, MoveIt2 시뮬레이터를 활용하여 생성된 역기구학(IK) 계산 결과의 수학적 유효성을 검증합니다. 이를 통해 특정 각도에서 로봇 팔이 멈추거나 꼬이는 특이점(Singularity) 현상 및 연산 오류를 사전에 필터링하고 충돌 회피 알고리즘을 테스트합니다.

4.2 주행(Mobility) 및 안전 접근 검증: 가상 물리 엔진 환경 내에서 사용자 추종 모드(Phase 1)에서 타겟팅 모드(Phase 2)로 전이되는 상태 전환 트리거의 신뢰성을 실측합니다. 시뮬레이션 내 PID 제어 루프를 사전 튜닝하여, 실제 기기 이식 시 급발진이나 급정거 없이 부드러운 안전거리가 확보되는지 검증합니다.

5. 안전 및 예외 처리 시스템 (Fail-Safe Matrix)

본 시스템은 연속 운전 중 발생할 수 있는 데이터 손실 및 하드웨어 오류에 대응하기 위해 다음과 같은 3중 안전 매트릭스를 포함합니다.

[인지 예외] 사용자 추적 상실 (Target Lost): 시야 상실 시 즉시 주행을 멈추고 안전 모드로 진입하며, 제자리에서 저속 회전(Spin Search)을 수행하여 객체를 재탐색합니다. 타임아웃(10초) 초과 시 복귀 신호를 발행합니다.

[조작 예외] 물품 파지 실패 (Grip Failure): 작업 반경 초과 또는 미끄러짐으로 인해 파지 실패 이벤트 감지 시, 로봇 팔을 즉시 홈(Home) 위치로 리셋하고 경고 알림(음성/LED)을 발생시킨 후 초기 대기 단계(Phase 1)로 복귀시킵니다.

[주행 예외] 돌발 장애물 차단 (Collision Avoidance): 경로 상에 이동식 동적 장애물이 돌발 진입하는 경우, 센서 인터록(Interlock)을 통해 50cm 전방에서 급정지를 수행하며, 전체 시스템 상태 머신을 일시 정지(Pause)하고 대안 주행 궤적을 재설계합니다.

6. 작업 분할 구조 및 마일스톤 (WBS & R&R)

6.1 핵심 개발 마일스톤 (Milestones)

Milestone 1 (AGV 주행 아키텍처 단일화): 사용자 추종 시 /cmd_vel 직접 제어 루프와 물체 접근 시 Nav2 goal_pose 제어 방식을 통합하거나 단일 주행 환경으로 통일하는 아키텍처 확정.

Milestone 2 (인터페이스 실측 및 매핑): 로봇 하드웨어 구동 후 ros2 topic list를 실측하여 AGV가 실제 발행하는 위치 토픽(/odom, /amcl_pose, /tf)과의 통신 정합성 검증 완료.

Milestone 3 (좌표계 기준점 구현): 카메라 좌표계-로봇 팔 베이스 간의 동적 TF 변환 알고리즘 정립 및 Jetson 마스터 노드 이식 완료.

6.2 WBS 및 팀원별 R&R (Roles & Responsibilities)

| 일정 / 단계 | 핵심 태스크 (Jira/GitHub Issue) | 담당자 | 산출물 (Commit/PR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 (환경 구축) | Master Node (Jetson Orin Nano) 중심 인지, 주행, 제어 전체 통신 아키텍처 파이프라인 설계 및 통합 개발 환경 구축. | @김완식 (PM / 비전) | master_pipeline_bridge 패키지 및 AI 비전-센서 연동 스크립트 |
| 2주차 (주행 제어) | myAGV 2023 메카넘 휠 기반 전후/좌우 주행 제어 로직 구현 및 PID 기반 실시간 안전거리 유지 인터페이스 설계. | @이수혁 (Mobility) | myagv_pid_controller 노드 소스코드 및 /cmd_vel 발행 제어 스크립트 |
| 3주차 (조작 제어) | myCobot 280 Pi 역기구학(IK) 수치 연산 설계, MoveIt2 기반 충돌 회피 파지 궤적 생성 및 그리퍼 제어 구현. | @이상휘 (Manipulation) | mycobot_ik_trajectory 패키지 및 로봇 팔 조작/수납 상태 머신 코드 |
| 4주차 (하드웨어 통합) | 시스템 하드웨어 결선, 카메라-로봇 팔 간 실시간 TF Tree 좌표계 변환 파이프라인 구현 및 통합 레포지토리 형상 관리. | @박병기 (통합/Git) | integrated_tf_tree_launcher 및 통합 레포지토리 마스터 브랜치 구축 |